产品规格书

产品型号：UZ-52-DC2032-02

产品描述：双USB / 5V / 2A / 10W 充电插座

编    制：_______________________

审    核：_______________________

会    审：_______________________

批    准：_______________________

文件状态：  □草稿         ☑正式发行

产品规格书

| 产品名称： | USB充电插座 | 产品介绍： |
| --- | --- | --- |
| 产品型号： | UZ-52-DC2032-02 | 本产品为家居室内USB充电插座,其产品自带2个USB 5V 2A充电接口。可以通过USB数据线直接给手机、平板电脑等电子产品充电，产品嵌入式安装不防碍及不影响美观。产品外观独特实用性强。适宜于家居、办公充电使用。 产品特点： 1.内置5V 2A充电电源 2.可以通过USB数据线直接给手机、平板电脑等电子产品充电 3.质保期限：3年 |

产品型号：

| 产品型号 | 规格说明 |
| --- | --- |
| UZ-52-DC2032-02 | 5V 2A |

电气参数：

| 输入电压范围（Input voltage range） | 20Vdc - 32Vdc |
| --- | --- |
| 额定输入电压范围（Rated voltage range） | 20Vdc - 32Vdc |
| 适用频率范围（Input frequency range） | / |
| 额定频率（Rated input frequency） | / |
| 输入电流（Input current） | 0.5Amax. at full load |
| 浪涌电流【Inrush current(cold start)】 | / |

其它参数：

| - 输出电压 Output Voltage （Vdc） |  |  | - 输出电压范围Output Voltage Limit （Vdc） | - 纹波&噪声Output Ripple & Noise (mV) | - 最大额定输出电流 - Output Current (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 2.7 | 4.75-5.25 | ≦200 | 2000 |

备注：

- 测试环境温度为 25±2℃；

- 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改，恕不另行通知。

- 以上参数是基于产品配电源一起时的参数。

产品外形尺寸图(单位：mm)：

- 灯具尺寸

2.包装示意图：

内盒（白盒）(ZHONGXING

中性包装

100PCS装外箱

包装说明：

- 内箱&外箱尺寸：130*95*90mm& 550*500*470mm

- 每外箱装100pcs产品；

- 外箱净重（N.W.）：13(1±10%）kg；

- 外箱毛重（G.W.）：15(1±10%）kg；

5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。