产品规格书

产品型号：QCGD-101010-01 人体感应              QCGD-101010-02 手扫功能             QCGD-101010-03 触模功能

产品描述：嵌入式柜灯、输入12V/DC、功率10W  Ra≥80 色温5000K

编    制：_______________________

审    核：_______________________

会    审：_______________________

批    准：_______________________

文件状态：  □草稿         ☑正式发行

产品规格书

| 产品名称： | 嵌入式柜灯 | 产品介绍： |
| --- | --- | --- |
| 产品型号： |  | 本产品为家居室内LED照明产品,其发光面均匀，有常亮、手动触碰开关灯、手扫开关灯、人体感应人来亮人走灭四种功能可选。适宜于家居衣柜、橱柜、展柜、酒柜等。产品尺寸、功率、色温可任意定制。嵌入式安装方式。不影响柜体美观，不妨碍正常使用。 产品特点： 1.采用2835灯珠 + 散热器 2.显指Ra>80,色温5000K 3.发光面均匀.无暗斑。 4.有常亮、手动触碰开关灯、手扫开关灯、人体感应人来亮人走灭四种功能可选。采用分线盒可接成一拖一、一拖二、一拖三、一拖四等. 5.灯条12V/DC供电.也可采用100-240V转12V/DC衣柜灯专用开关电源。 6.质保期限：3年 |
| 嵌入式硬灯条 控制器 |  |  |

产品型号：

| 产品型号 | 规格说明 |
| --- | --- |
| QCGD-101010-01 人体感应 | 1000*10*10mm |
| QCGD-101010-02 手扫功能 | 1000*10*10mm |
| QCGD-101010-03 触模功能 | 1000*10*10mm |

光电参数：

| 灯条输入电压 | 输入 电流 | 产品功率(W) | 显指 | 光效 | 色温(K) | 灯具 开槽尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12V/DC | ≦0.85A | 10 | ≧80 | 55lm/w | 5000 | 10*10mm |

其它参数

| 电源 | 调光 | 电气类型 | 灯具重量 (g) | 工作环境 温度(℃) | 存储环境 温度(℃) | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12V/DC柜灯专用开关电源 | -- | -- | 160 | -1 0～+45 | -20～+60 | IP20 |

备注：

- 测试环境温度为 25±2℃；

- 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改，恕不另行通知。

- 以上参数是基于灯具配电源一起时的参数。

产品接线、安装、应用场景图

- 灯具接线：

- 安装方式：

3.应用场景：

包装说明：

内盒                                                外箱

外箱外尺寸：1080*180*120mm；

- 每外箱装50pcs产品；

- 外箱净重（N.W.）：10 (1±10%）kg

- 外箱毛重（G.W.）：11（±10%）kg；

5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。