产品规格书

产品型号：YDD-1P-68

产品描述：阅读灯/直径68mm/1.6W（单个灯功率）/29V 1.8A/触碰三级调光/Ra90/4000K/铝合金套件/开孔φ58mm

编    制：_______________________

审    核：_______________________

会    审：_______________________

批    准：_______________________

文件状态：  □草稿         ☑正式发行

产品规格书

| 产品名称： | 阅读灯 | 产品介绍： |
| --- | --- | --- |
| 产品型号： | YDD-1P-68 | 本产品为家居室内LED照明产品,其发光角度可调，有手动触碰开关及调光功能，适宜于家居、办公看书阅读使用。 产品特点： 1.外观新颖，灯头可以旋转调节角度. 2.磨砂面灯罩，光线柔和 3.触摸式亮度调节功能 4.优质铝合金外壳，表面阳极氧化处理 5.弹簧式安装卡件结构，免螺丝安装 6.可配备一进四出电源线，两个DC接口供LED灯，两个10接口供沙发电机。 7.两个灯头可以独立触摸控制 |

光电参数：

| 产品型号 | 输入 | 产品 功率(W) | 显色指数Ra | 光效 （lm/W） | 色温(K) | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDD-1P-68 | 29V 1.8A | 1.6（单个灯头） | 90 | 40 | 4000 | 三级触碰调光 |

三级触碰调光参数：

| 三级亮度调节 | 第一级 | 0.24WX2 |
| --- | --- | --- |
|  | 第二级 | 0.64WX2 |
|  | 第三级 | 1.6WX2 |

其它参数：

| 产品型号 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 产品 重量(Kg) | 工作环境温度 (℃) | 存储环境温度 (℃) | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDD-1P-68 | Φ68X21 | Φ58 | 0.31 | -10～+45 | -20～+60 | IP20 |

备注：

- 测试环境温度为 25±2℃；

- 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改，恕不另行通知。

- 以上参数是基于灯具配电源一起时的参数。

产品外形尺寸图(单位：mm)：

1.灯具尺寸

包装示意图：

白内盒（中性）(ZHONGXING

中性包装

60PCS装外箱

包装说明：

- 外箱外尺寸：625*465*355mm；

- 每外箱装60pcs产品；

- 外箱净重（N.W.）：18(1±10%）kg；

- 外箱毛重（G.W.）：24(1±10%）kg；

5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。