产品规格书

产品型号：YDD-1P-68-B、C、D、E

产品描述：阅读灯/直径68mm/双灯1.6-2W/12V/触碰二级调光/6500K

编    制：_______________________

审    核：_______________________

会    审：_______________________

批    准：_______________________

文件状态：  □草稿         ☑正式发行

产品规格书

| 产品名称： | 阅读灯 | 产品介绍： |
| --- | --- | --- |
| 产品型号： |  | 本产品为家居室内LED照明产品,其发光角度可调，有手动触碰开关及调光功能，适宜于家居、办公看书阅读使用。 产品特点： 1.采用2835灯珠，0.2W,光效165lm/w 2.显指Ra>80,色温6500K. 3.发光角度上下可调. 4.带触控屏，初次触碰灯具半亮、二次触碰全亮、三次触碰熄灯. 5.配置适配器（美规、欧规、英规、澳规可选）。灯具输入12Vdc,≦0.2A . 6.质保期限：3年 |

产品型号：

| 产品型号 | 规格说明 |
| --- | --- |
| YDD-1P-68-B | 美标适配器 |
| YDD-1P-68-C | 欧标适配器 |
| YDD-1P-68-D | 英标适配器 |
| YDD-1P-68-E | 澳标适配器 |

光电参数：

| 输入电压 | 输入 电流 | 产品(双灯）功率(W) | 显指 | 光效 | 色温(K) | 灯具 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12Vdc | ≦0.2A | 1.6-2 | ≧80 | 20lm/w | 6500 | φ57 |

其它参数：

| 电源 | 调光 | 电气类型 | 灯具重量 双灯(Kg) | 工作环境 温度(℃) | 存储环境 温度(℃) | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触碰开关 | 触碰二级 | -- | 0.35 | -1 0～+45 | -20～+60 | IP20 |

备注：

- 测试环境温度为 25±2℃；

- 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改，恕不另行通知。

- 以上参数是基于灯具配电源一起时的参数。

产品外形尺寸图(单位：mm)：

1.灯具尺寸

- 控制面板尺寸

包装示意图：

白内盒（中性）(ZHONGXING

中性包装

60PCS装外箱

包装说明：

- 外箱外尺寸：625*465*355mm；

- 每外箱装60pcs产品；

- 外箱净重（N.W.）：19(1±10%）kg；

- 外箱毛重（G.W.）：24(1±10%）kg；

5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。